义乌市中心医院关于动力机房门禁系统采购及安装项目的

采购公告

根据义乌市中心医院动力机房门禁系统采购及安装项目采购需求,对该项目进行院内竞争性谈判采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购组织类型：分散采购

二、采购方式：院内竞争性谈判。

三、采购需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统采购及安装项目 | 1批 | 41000元 | 为最高限价，详细要求见采购需求 |

四、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；即

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本项目谢绝联合体投标。

五、采购文件的获取：

采购人不再向投标人提供纸质招标文件，投标人可自行在义乌市中心医院官网(http://www.ywzxyy.com/)或院内网下载获取。

六、投标截止时间和地点：

投标截止时间2021年7月26日17：00时。投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交。

七、开标时间及地址：

本项目开标时间：2021年7月27日09：00时。本项目不要求投标人到开标现场开标。开标地址：义乌市中心医院行政楼2楼209室。

八、其他事项：

- 1、公告期限：自本公告发布之日起至少7日（以公告发布次日开始计算）。

- 2、中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于本项目。

- 3、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：何老师  0579-85208030

#### 义乌市中心医院

2021年7月16日

目    录

- 采购需求

- 谈判成交评定标准

- 投标文件格式

第一章  采购需求

一、采购内容及主要技术参数、性能要求

| （一）资质要求 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人资格要求：需满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不限，所有大中小微型企业均可参加投标。 |
| ▲3 | 投标人的特定条件：无 |
| 4 | 本项目不接受联合体投标人 |
| （二）技术要求 |  |
| 5 | 1、人脸识别门禁读卡器8套 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~65℃。 2、交换机1台 DS-30309L-S，提供8个百兆电口、1个千兆电口 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 百兆接入、千兆上行网络设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 支持最远250m远距离接入功能 支持红口保障功能 支持上行口端口聚合功能 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 3、双门磁力锁8套（含磁力锁支架） 磁力锁/上锁时NO输出 开锁时NC输出/最大拉力280kg*2静态直线拉力 锁体长480x宽48.5x厚26.5(mm)/吸板180x38x11mm延时不可调/适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 输入电压：DC12V或DC24V 工作电流：12V/500mA x2 ;24V/250mAx2 功耗：12W 4、电源8个 5、六类网线600米 6、电源线600米 7、PVC管300米（DN25） 8、出门按钮（86型）8个 |
| （三）其他要求(如服务、质保期等） |  |
| 6 | 1.质保期至少3年，提供系统维护、系统管理、技术支持、软件免费升级等 2.★中标人须保证与医院现有门禁系统相连接，接口改造费用由中标方负责 |

1、以上数量为估计量，最终实际采购量以采购人安装需要量为准。

2、付款方式：货到安装完毕,采购人组织专业人员按照国家及行业质量验收标准进行验收，验收合格后付合同总款的95%，质保期满后无质量问题的付清余款5%(不计息)。

3、“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。在谈判文件对技术要求中，供应商必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

二、质量要求：

1、中标人须按期提供全新、符合国家质量检测标准的合格产品。

2、若中标人提供的产品最终未能符合招标文件要求或投标人承诺的质量标准，采购人有权选择退货或中止合同，且中标人必需承担相应的赔偿责任。

3、本招标需求提出的是最低限度的技术要求，未能引述的其他国家、行业标准和规范的条文对投标人仍具有法律约束。因此中标人提供的产品必须同时满足本项目技术要求和相关国家标准、行业标准要求。

三、交货时间：2021年8月15日前交货并安装完毕，安装地点：楼顶露台大门7套及热交换站1套，具体安装位置由基建总务科确认。

四、质保期：所有产品须提供至少3年的质保期。质保期内出现任何质量问题均由中标单位免费负责维修、调换。质保期从验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

五、验收要求：中标人在所有货物送至指定地点并安装完毕后，书面通知采购人报验。采购人将组织相关专业人员进行验收。

六、商务报价：供应商应根据国家的有关规定和谈判文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括货物价款、附件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装费、以及劳务、工具、管理、（劳动、社会、医疗、安全）保险、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

七、其他要求：

1、中标人提供的产品必须具有可靠的安全保护、保险措施。

2、中标人必须将所有货物直接免费送至采购人指定的地点。如在运输、搬运、安装过程中造成货物损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

3、货到现场由中标人自行保管，因管理不当所造成的丢失、损坏由中标人全权负责，费用包含在报价中。

4、施工安装期间工人及管理人员的的食、宿及办公场所等由中标人自行解决。

# 第二章 谈判成交评定标准

- 一、本项目根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商的方式进行谈判。

- 二、谈判文件的组成

由二部分组成，第一部分为技术文件，第二部分为商务文件（一式三份）。

1、技术文件的组成

（1）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（2）营业执照复印件；

（3）产品出厂标准、相关检测报告；

（4）售后服务承诺情况，服务网点的布置情况；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务等方面的优惠；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

2、商务文件的组成

（1）《报价一览表》。

（2）本项目设有一个标项，对同一标段内的产品或服务不允许拆分参投，否则其投标无效。

三、 谈判成交供应商的标准

- 根据投标供应商所提供的资料包括谈判响应文件及服务承诺情况，由谈判专家组确定符合采购需求的中标候选人。中标候选人进行二轮报价，在技术响应和服务承诺均符合采购需求的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。

▲ 特别声明：本次谈判不保证最低报价成交，也不保证必然成交。

# 第三章 谈判文件格式

1、法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标代理机构名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2、投标人情况介绍；（如公司简介、技术力量、企业优势、既往业绩、服务网点布置、售后服务承诺、产品检测报告等情况）；

3.报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 投标项目名称 | 义乌市中心医院动力机房门禁系统采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | ￥： （大写）人民币： |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价“报价明细表”和“投标总价”相一致。

3、投标报价包括货物价款、附件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装费、以及劳务、工具、管理、（劳动、社会、医疗、安全）保险、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                             日期：    年   月   日