义乌市中心医院过滤式消防自救呼吸器的采购公告

为满足义乌市中心医院加强火灾防控工作方案的要求，现对过滤式消防自救呼吸器进行院内竞争性谈判采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。

- 采购项目概况：

1）.采购需求一览表：

| 序号 | 项目名称 | 数量/个 | 预算单价/元 | 总预算/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤式消防自救呼吸器 | 900 | 50 | 4.5 |
|  | 备注 | 1呼吸器生产日期要求为供货当月；2产品需有消防认证和出厂合格证 |  |  |

- .参数要求
符合产品标准：GB21976.7-2012《建筑火宅逃生避难器权第7部分：过滤式消防自救呼吸器》规定。
1.防毒时间：30分钟，防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护，密封性好，适用于各种面形。
2.防护对象：一氧化碳（CO）、毒烟、毒雾。
3.滤烟效率≥95%、
4.吸气阻力＜800Pa，呼气阻力＜300Pa。
5.产品有效期≥三年。

二、采购方式：竞争性谈判。

三、采购预算：4.5万元。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

五、付款方式：供货完成并验收合格后90日内凭发票、合同支付。

六、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。标书封面应注明投标项目、投标公司、联系人、联系方式、标书类型（技术标/商务标）。

技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份）

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商、生产厂家相关资质（营业执照、行业资质、产品授权）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）提供产品样品一份；

（4）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；
（5）产品质量检测报告；

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

- 七、报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2024年1月22日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。

- 开标时间及地址：

- 本项目采用不见面开标，开标时间：2024年1月23日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。如有时间调整，根据报名情况电话通知

- 附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

2024年1月15日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格 | 报价（元/哥） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤式消防自救呼吸器 |  |  |  |
| 合计总价： 元 #### 大写： 元 |  |  |  |  |

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：
                                       联系方式：

日 期：