义乌市中心医院关于智慧教室建设项目的采购公告

为推动我院教学数字化信息化改⾰，加快临床教学基地⾼⽔平建设，启动“智慧教室”建设项⽬。现对该项目进行院内比价采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。
采购项目概况：
.采购需求一览表：

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	多功能教学终端
	台
	1
	显示屏

	2
	4K智能摄像机（教室）
	台
	1
	

	3
	智能云镜摄像机（学生）
	台
	1
	

	4
	拾音器
	台
	1
	桌面麦克（吸顶麦克）

	5
	安全智能路由器
	套
	1
	VPN设备联通温医⼤

	6
	交换机
	台
	1
	

	7
	系统集成
	套
	1
	系统调试及线 

缆配套材料


.智慧教室安全智能路由器VPN 远程接入功能配置要求：（★项必须响应）

	功能指标
	技术要求

	安全智能路由器
	1.选型指标:防火墙吞吐性能400Mbps，VPN加密性能，支持双频单路 Wi-Fi,支持4G。

2.硬件参数:桌面型，内存大小512M及以上，硬盘容量板载FLASH 4GB，单电源，接口为5千兆电

3.功能描述: 具备智能流量调度及优化、易部署和可视化管理、多维度安全防护等特性，同时兼备IPSec VPN、路由、交换等功能，实现分支IT一体化交付。

4.其他:支持软件升级、产品质保。

	高可用性
	单台设备操作系统支持双OS备份，主OS故障时，备份OS自动切换

	
	两台设备支持双机备份、如HA或VRRP等方式不限

	
	升级软件不需要重启，编辑或修改策略不需要重启

	性能参数
	★功能全开应用层最大吞吐量 ≥  2Gbps，SDWAN性能不低于1000Mbps

	
	★单台物理接口至少5千兆电口，管理口物理隔离，支持 4G作为有线线路备份

	网络管理
	支持和现有计费系统联动，可以实现基于帐号的管控

	
	支持和统一集中管理平台对接，实现统一纳管、支持不同设备分级分权管理、网络日志、攻击预警，拦截等功能

	广域网能力
	支持基于IP、域名等不同形式的隧道建立能力

	
	★支持二层和三层隧道能力

	
	支持基于自定义域名做路由牵引，如将特定域名引导到SDWAN线路上

	
	★支持基于应用协议做路由牵引，如将特定应用协议引导到SDWAN线路上

	
	支持基于时间、网段、用户组、源接口、vlan等信息智能选路

	应用协议识别
	★为了有效管理视频流量，须支持海康、大华、小米、华为等品牌的私有监控协议识别和控制

	
	★为了有效限制远程控制行为，须支持远程桌面、向日葵、Todesk、Anydesk、PCanywhere、VNC、SSH、Telnet、Teamviewer、灰鸽子十种常见远程控制协议

	应用层-流量控制
	支持基于全局、链路、数据流向、共享用户、移动终端、应用协议/协议组和IP/IP群组的允许、阻断，速率控制

	
	支持策略嵌套，在同一条策略中，既可以针对特定对象(IP或应用)进行总的数据通道控制，也可以单IP限速，同时可并列匹配“DSCP标记”等参数，实现策略的高度灵活性和简洁性

	
	数据通道支持“子通道优先级”功能；每个数据通道中均可设置多个优先级的“带宽保证”类的子通道，保证类子通道所配置的带宽，用时自动占用，不用则自动释放，真正达到基于应用层（应用协议）的“按需占用、无需干预、智能带宽” 

	
	支持“动态IP限速”功能（智能调控）， 可在启用此功能的链路中，针对单个IP设置“加速比”、“减速比”、“速度维持时间”等参数，百分比模式设置

	智能DNS管控
	可根据源IP、目标IP、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的控制

	
	可根据源IP、目标IP、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的QPS速率做总量控制和单IP控制

	
	可根据源IP、目标IP、访问域名进行应用DNS收敛或重定向

	
	支持DNS QPS策略前后趋势图，可以显示一天，一周和一月趋势

	威胁情报
	★支持自动在线升级威胁情报库，确保设备内置威胁情报库信息保持最新，且无需额外收费、保留测试权益

	
	威胁情报支持至少14种分类，包括但不限于：数字货币、C2节点、APT攻击、钓鱼网站、扫描器、恶意软件等

	
	支持威胁情报白名单设置

	
	支持威胁情报监控日志

	告警及监测能力
	支持微信、钉钉、邮件等告警功能，对外网中断，单IP连接数过高，流量异常等通过微信、钉钉、邮件等进行告警

	
	可定时微信推送网络应用实时质量分析报告，如dns请求排名，top热点应用，用户流量排名，应用质量分析等报告

	NPM应用质量监测
	★支持分析每一条TCP连接的客户时延（设备到客户端的网络时延），服务时延（设备到服务器的网络时延），应用时延（会话上下行首包时间差），最大包长（会话上下行最大包的长度）


.智慧教室录播设备功能配置要求（★项必须响应）
	功能指标
	技术要求

	教室摄像机
	1、内置双传感器，传感器尺寸： CMOS ≥ 1/2.8英寸。

2、全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。

3、采用全景特写双镜头，全影镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°。

4、摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p分辨率。

5、内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式微型云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。

6、扫描方式：逐行扫描 。

7、最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） 。

8、支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。

9、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。

10、视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps，帧率范围：1~30fps。

11、支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。

12、接口：支持RJ45≥1路，Type-C≥1路，Line in接口≥1路。

13、摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。

14、系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算。

15、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。

16、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。

17、图像支持左右镜像、上下翻转。

18、支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景。

19、支持开启/关闭跟踪功能。

20.支持设备管理功能；产品名称、产品运行状态、注册方式、注册时间；产品类别添加编删除操作应用。

★为保证摄像机与多功能教学终端整体通信的兼容性及稳定性，摄像机需与多功能教学终端同一品牌。

	学生摄像机
	1.有效像素：≥800万像素；分辨率：≥4K@30fps

2.内置学生图像跟踪算法，单镜头可输出全景和特写两个景别； 

3.支持特写和全景同时RTSP推流；

4.支持≥1路RJ45接口，支持POE供电及信号传输，支持同时输出多路画面；

5.视频压缩：H.264、H.265；

6.音频压缩：AAC，音频接口：≥1路LINE IN ；

7.网络协议：支持RTSP、RTMP、SRT、ONVIF等协议；

8.支持≥1路USB接口；

9.为便于操作，支持一键式启动跟踪停止跟踪；支持预置点位调用、设置、支持参数设置，白平衡设置；

10.为防止学生区域干扰，保证跟踪效果有效性，支持≥10种学生检测区域数字化模块显示设置；

11.支持跟踪参数设置，支持前排与后排学生跟踪滑动调节；

12.支持单目标及多目标跟踪动作调节，支持灵敏度检测。

★为保证摄像机与多功能教学终端整体通信的兼容性及稳定性，摄像机需与多功能教学终端同一品牌。

	多功能教学终端
	1.设备采用触控一体化极简设计，具有屏幕尺寸≥20 英寸；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
2.内置嵌入式Linux 操作系统，支持录制、直播、专递互动、导播管理、存储、中控管理、音频处理等功能。通过触控屏可实现导播操控且能够查看预监导播画面，支持互动课堂的创建； 
3.视频接口：支持≥1路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，分辨率支持1080P60及向下兼容，支持教师电脑信号输出本地显示或在远程互动模式下显示远端教室视频画面；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
4.音频接口：支持≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥1路LINE-OUT输出，可根据系统功能模式自由混音输出；
5.通讯接口：支持≥2路USB接口，用于外接USB设备；网络接口：支持≥6路RJ45网口，为方便布线，其中≥4路网口支持POE功能；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
6.控制接口：为方便控制教室设备及后续扩展需求，支持≥1路本地RS232串口；
7.需内置≥1T硬盘存储。

	多功能教学系统
	1.支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能；

2.支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能；

3.支持远程VGA信号源采集，采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）

4.支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；老师插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝；支持教师远程共享下载视频课件；

5.系统可同时支持≥4路摄像机高清视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持4路及以上高清1080p视频文件录制，以满足后期多样化编辑；

6.为了保证录制效果，支持＞10路备播通道图像加载；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）

7.备播通道图像加载包括但不限于4路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头、片尾、图片、过场视频动画、互动主流、互动辅流等；

8.视频分段录制管理功能，可以选择0.5小时、1小时、2小时等录制时长，支持通过FTP协议上传片头片尾功能和录制模式选择功能；

9.支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps 可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等流媒体协议；

10.支持手动导播与自动导播的无缝切换，支持手动录制。支持自定义导播策略，如触发事件、触发动作等丰富的规则配置，实现导播画面自动切换；

11.为保证视频画面衔接流畅，支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等； 

12.支持师生同屏对话模式（非画中画），当一个学生起立与教师进行连续问答互动时，系统自动构图，呈现师生对话二分屏模式（而非单一的学生全景或特写），生动展现师生面对面教学情境；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）

13.支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能；

14.支持软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）

15.支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议，支持自动挂断、手动接听、自动接听功能；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）

16.支持网络测试功能，测试网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据等。支持路由器跟踪测试，用于确定IP数据访问目标设备所经的路径；

17.支持教室物联网管控功能，可以控制幕布升/降，麦克风、音箱音量大/小，电动窗帘，多媒体管理等; 

18.支持中控管理功能，支持自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面；

19.支持自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复；

20.支持AI智能声音识别功能，可以在主讲与听讲教室互动过程中，根据听课教室的音量自动开启/关闭发言设置，当听讲教室学生发言时，自动开启对讲模式，当听讲教室学生发言完毕，自动关闭对讲模式；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）

21.支持自动缓存与教学平台对应的课表数据，支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制，待网络恢复后可自动上传录制的课件资源；

22.支持教学板书OCR识别、提取功能，可以对课件文字内容提取保存，并形成知识点索引，点击索引可以快速跳转。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）

	麦克
	1.需支持≥1路USB接口；

2.需支持≥1路3.5mm输出接口；

3.需支持≥1路TRANSFER网口： 

4.需支持红外遥控，用于音量控制；

5.灵敏度：-37dBFS；

6.信噪比：≥65dB；

7.拾音距离：≥5米；

8.回声消除幅度：≥70dB；

9.噪声抑制量：≥18dB；

10.自动增益控制：±6dB；

11.接线盒：需支持≥1路RJ45网口，另一端需提供多路线路输入、输出3.5mm标准音频接口及≥1路电源输入接口、≥1路RS485通讯接口。


二、采购方式：比价采购，符合要求，低价中标。
三、采购预算：6.76万元。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
4、该行业国家规定必备的资质、资格。

付款方式：服务完成并验收合格后90个工作日内凭发票、合同支付。
评标办法

符合要求，低价中标。

当确定的中标人放弃中标、‌因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动。
‌当存在影响中标结果的情况时，采购人组织重新评审后，重新确定中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动
七、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。标书封面应注明投标项目、投标公司、联系人、联系方式、标书类型（技术标/商务标）。
技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份）
应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
（1）提供供应商（营业执照）； 

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）产品参数响应表；
（4）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；
2.商务标：
（1）报价一览表（附件一）  
八、报名截止时间：
本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2025年11月20日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。
九、开标时间及地址：

本项目采用不见面开标，开标时间：2025年11月21日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。若开标时间调整不另行通知。

十、现场勘探及咨询

本项目不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场踏勘，如投标方因未现场踏勘原因导致响应文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。

十一、附件1：《报价一览表》。
义乌市中心医院                     

                                                 2025年月日                                                       
附件1                   
	

	


报价一览表
投标人名称（盖章）：                          

	序号
	物资名称
	品牌
	规格
	单位
	单价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	合计总价：                 元     
大写：                  元


*请对需求设备进行分项报价
说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。
2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

                                       投标人全称（盖章）：

                                       投标人代表（签字）：
                                       联系方式：

                                     日 期：

