血型鉴定仪 数量：2台 预算单价：6.9万元

一．技术参数

- 全自动完成ABO、Rh（D）血型及不规则抗体筛选、交叉配血等实验。从样品扫描、试剂卡装载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成，无需人工干预。 - 全自动完成样本的前处理，需具备的功能：自动扫描条码、核对、离心、去盖、分拣传输样本、加盖、回收整理，在取样后自动盖回原始试管盖（帽），每台离心机一次性最大离心样本管量≥80支。 - ≥2条样本轨道，自动传送样本到后处理分析仪样本位；在后处理分析仪吸样完成后回收样本。 - 抽屉式新卡位，可一次性装载新卡≥240张。可原始包装卡盒上机，不需人工从原卡盒取出再逐卡摆放上机；判读结果可高清彩色原图随时查询。 - 自标本扫码到结果报告，每小时可完成血型鉴定≥72卡/小时。 - 能和医院 LIS、HIS 系统连接，实现双向通讯，有接口费。 - 每年需提供一次校准保养服务，并出具相应报告。

二．*配置要求

- 主机 - 工作站 - 接口费用

三．质保期：试剂供应期间均在质保期内