根管马达 数量：3 预算单价：5000元

一．技术参数

1.1 内置≥10个可供医生自行设置的程序； 1.2 在0 . 5 -4.0N·cm 范围内可设置有≥12个微调扭矩值； 1.3 动态扭矩实时监控，操作屏幕上能够实时显示工作时的 扭矩值大小； 1.4 遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值， 马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作； 1.5 转速可以调节区间120 rpm—650rpm, 参数适配市面上大部 分锉； 1.6 工作模式包含：正反转模式，往复旋转模式； 1.7 自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数； 1.8 适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内 置往复旋转角度数据，并且参数可调整；适用于Pilot 、Waveone 、Mtwo 、Protaper等系统； 1.9 可重新设定设备出厂时内部存储的数据； 1.10 可设置左右手切换 1.11 内置充电电池，容量≥800mAh,DC3.7V。额定频率50/60赫兹。充电口为type-C 快充口，充满时间≤2.5小时； 1.12 无线根管马达，按键启动关闭，操作简便； 1.13 一体化高精度1:1弯机头，机头可360°旋转；弯机头尺寸小巧，半径4.0±10%mm, 高度9.85±10%mm, 机脖直径5.5±10%mm; 1.14 弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养； 1.15 整机、弯机头两年质保； 1.16 工作音量<52分贝，噪音小； 1.17 人体工程学设计，重心贴近虎口，握持更稳，久握不累； 1.18 环境条件：5℃~40℃,相对湿度<80%,0℃,海拔高度<3000m。

二．配置要求

主机 1 底座支架 1 弯机头 1 电源适配器 1 注油嘴 1

三．质保期：≥2年