光固化机 数量：3 预算单价：3000元

一．技术参数

一 、功能 适用于牙科手术所用光固化材料的固化。 二 、技术参数 1.设备光强输出波长为385-545nm,可聚合绝大部分牙科光固化材料； 2.可输出至少四挡光强：3000mW/cm² 、2000mW/cm²、1200mW/cm²、600mW/cm², 四挡光强皆可调整时间； 3.主机(手柄)轻巧，仅重65g±10%; 4.底座和手柄通过蓝牙连接，可通过底座上按键调整工作模式和光强输出时间； 5.360°可旋转机头； - 底座搭载彩屏，清晰显示底座电量、蓝牙连接状态与主机电量、工作模式、光强、光强输出时间、防误触锁； - 7.内置有多种工作模式，分别为标准、高强、超强、正畸、脉冲、渐进、检测等； 8.超薄机头，厚度≤8mm,轻松抵达后牙； 9.机头装置直径≤9.5mm 的凸透镜，具有聚光作用; 10.蓝紫双色光； 11.可以设置底座音量、手柄音量、手柄配对、防误触锁、语言、背光、底座自动关机时间、手柄自动关机时间、恢复出厂设置等； 12.底座自带测光表，可测量各模式的光强。 三、设备安全分类 按防电击类型分类：充电时，Ⅱ类；工作时，内部电源类。 #### 四、电源技术参数 适配器输入; 单相，100-240V~. 电池; 主机电源：锂电池，≥650mAh 底座电源：锂电池*2,≥1400mAh.

二．配置要求

1.主机 2.灯头 3.遮光板 4.一次性保护套 5.电源适配器 6.底座 7.磁吸头

三．质保期：≥2年