转运心电监护仪 数量：1台 预算单价： 5万元

一．技术参数

- 1 彩色液晶触摸显示屏，分辨率≥1280 x 720像素，提供多点触摸和手势操作功能. - 2 通过无线方式作为同品牌监护仪的多参数模块 - 3 智能锂电池（自带电量指示器）供电，可支持至少8小时的持续监测。 - 4 可同时 提供3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温 - 5 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 - 6 提供智能导联脱落功能，能够在第一道ECG波形相关的导联发生脱落，系统会自动切换到其他可用导联重新计算心率和分析心电波形数据可上传至床边监护仪，方便病人转移 - 7 可以掉电保存120小时的趋势数据，，实现病人信息的无缝转移 - 8 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 - 9 提供NIBP同侧功能。当SpO2和NIBP测量均位于病人同一侧手臂时，能够屏蔽由于袖带压迫血管导致弱灌注而触发不必要的血氧误报警。 - 10 NIBP提供手动、自动间隔 、连续、序列四种测量模式。 - 11 120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 - 12 48小时全息波形回顾。 - 13 具备IBP有创压测量功能

二．配置要求

- 1：监护一台 - 2.功能附件

三．质保期：≥3年