床旁主被动训练系统 数量： 2 预算单价：2.5万元

一．技术参数

1..具有正转、反转2种下肢训练方式。 2.具有中控刹车功能，便于快速固定。 3.主动训练模式阻力可调。 4.被动训练模式转速可调。 5.被动训练模式下，电机输出动力不有限制，保证训练安全。 6.具备定时功能，到达设置时间后自动切断输出。 7.设备高度可调，调节范围：0~350mm。 8.伸缩臂长度可调，调节范围：0~300mm。 9.低底架设计，可从病床尾端插入，方便配合病床进行下肢康复训练。 10.彩色液晶触摸屏，可水平旋转调节，调节范围：0°~120°. 11.可设置训练时间、训练速度、运动阻力、运动方向、痉挛等级等训练参数。 12.对称性监测：可实时显示肌力对称信息，提供图示显示和相对比例数据。 13.可查看训练结果数据，包括：运动里程、运动时间、能量消耗及痉挛次数等。 14.具有辅助脚踏板，且长度可调，适应不同患者的小腿固定。 15.具有急停按钮 16.具有开机自检功能和语音提示功能。 17.阻力模式电流即时采样，阻力控制更平稳；运转柔和、协调、低噪音。 20.电源：AC220V，50Hz

二．配置要求

- 主机 - 附件

三．质保期：3年