附件一：投标报价清单表（分部分项工程量清单）

投标人名称(盖章):

工程名称：义乌市稠城街道社区卫生服务中心停车棚及供应室铝合金隔断工程

项目编号：CCYY20261009

最高限价：¥46,000.00元（其中停车棚≤¥36,000.00元，铝合金隔断≤¥10,000.00元，超过任一分项或总价均按废标处理）

| 序号 | 分部分项名称 | 项目特征及技术参数（摘要，详见招标文件及图纸） | 计量单位 | 暂定工程量 | 投标综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 膜结构停车棚主体 | 按设计图施工，完全响应参数及方案图 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 独立混凝土基础 | 3座1000×1000mm独立扩大基础；挖土至持力层-1.10m（承载力不足须处理）；钢筋、支模、C30商砼浇筑；回填及后期沥青填补恢复 | 项 | 1 |  |  | 含土方外运 |
| 1.2 | 弧形主钢构制作安装 | 大弧梁 H(280-130)×120×7.75×7.75 变截面H型钢；立柱 H460×120×7.75×7.75；内侧加强 H150×120×7.75×7.75；材质Q235，工厂分段、现场等强拼焊 | 项 | 1 |  |  | 含焊缝、探伤外观检查 |
| 1.3 | 圆管拱架及支撑 | 拱顶外圈主管 Φ114×3；内部支撑小管 Φ48×2；Q235高频焊管，相贯焊/角焊按图 | 项 | 1 |  |  | 焊脚尺寸按设计说明 |
| 1.4 | 防腐涂装 | 除锈（不低于St3），环氧底漆二道+面漆二道；去毛刺飞边 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 膜材供应与张拉 | 白色PVDF膜材，单位重量≥1100g/㎡，厚度0.07–0.082mm；经/纬预张力2.0/2.0kN/m；质保10年；进场提供法定检测报告；含压边、张拉附件 | ㎡/项 | 1 |  |  | 面积按实结算或总价包干自选 |
| 1.6 | 紧固件及辅材 | 镀锌普通大六角头螺栓GB/T5780；螺母GB/T41；焊接材料E43xx；钢丝绳（如设计采用）PE涂层1570MPa | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 措施及吊装 | 超长构件运输、现场拼装、吊装、脚手架、安全文明施工 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 供应室铝合金玻璃隔断 | 2001型，完全按参数施工 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.1 | 铝合金框架 | 白色喷涂铝型材，厚度1.2mm，内部分格，外形宽6500×高3000mm | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 玻璃及收口 | 正面5mm钢化玻璃；底部100mm白色铝扣板封闭；双开玻璃移门（开启净空950×2100mm） | 项 | 1 |  |  | 含五金、地弹簧/吊轨 |
| 三 | 税金及其他 | 增值税专用发票（税率__%），总包干风险费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 投标总报价（大写） |  | ¥ |  |  | 必须≤46,000元 |  |

投标人承诺：以上报价含设计、人工、材料、机械、运输、安装、检测、质保、管理费、利润、税金及按图施工所有可能风险。膜材检测报告原件随货同行，否则招标人有权拒付相应款项。

法定代表人或授权代表（签字）：__________

联系电话：

日期：2026年   月   日